第四师六十一团乌拉海沟水库（大坝、导流放水洞、溢洪道）

工程量清单表

一、黏土心墙坝工程量

| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 施工方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础碾压 | m2 | 6180.00 |  |  |
| 2 | 基础强夯 | m2 | 45316.25 |  |  |
| 3 | 坝壳料填筑 | m3 | 1282044.30 | 料场拉运，运2km | 砂砾料，Dmax=600mm,小0.075mm含量<5% |
| 4 | 坝壳料填筑 | m3 | 39428.13 | 开挖利用料，运2km |  |
| 5 | 黏土心墙料填筑 | m3 | 397428.22 | 运1km制备，再倒运2km | 有机质含量≤2% |
| 6 | 反滤料填筑 | m3 | 112331.08 | 料场拉运，运2km | 筛分Dmax=20mm,小于0.075mm含量＜5% |
| 7 | 过渡料填筑 | m3 | 110131.52 | 料场拉运，运2km | 筛分Dmax=150mm,小于5mm含量25～40%,小于0.075mm含量＜5% |
| 8 | 接触带 | m3 | 27408.72 | 料场拉运，运2km | 筛分Dmax=80mm,小于5mm含量25～40%,小于0.075mm含量＜5% |
| 9 | 排水棱体 | m3 | 24352.77 | 料场拉运，运2km | C1料场超径石，Dmax=600mm |
| 10 | 排水棱体反滤料 | m3 | 10046.13 | 料场拉运，运2km | 筛分Dmax=80mm,小于5mm含量25～40%,小于0.075mm含量＜5% |
| 11 | 混凝土盖板 | m3 | 7311.85 |  | C25 W6 F300 |
| 12 | 混凝土截渗墙 | m³ | 1366.31 |  | 河床段 C25 W6 F300，60cm厚 |
| 13 |  | m³ | 228.14 |  | 岸坡段 C25 W6 F300，60cm厚 |
| 14 | 截渗墙土方回填 | m3 | 2490.40 | 机械碾压，Dr≥0.85 |  |
| 15 | 混凝土护坡 | m3 | 6319.25 |  | C30 F300，0.2m厚 |
| 16 | 电缆沟 | m3 | 249.98 |  | C20 F300，0.2m厚 |
| 17 | 电缆沟盖板 | m3 | 72.81 |  | C25 W6 F300 |
| 18 | 排水沟 | m3 | 208.22 |  | C20 W6 F300 |
| 19 | 固结灌浆 | m | 398.20 |  | 四排，孔距2m，平均灌浆深度5m |
| 20 | 固结灌浆钻孔 | m | 442.44 |  |  |
| 21 | 帷幕灌浆 | m | 145.75 |  | 一排，孔距1.5m，平均灌浆深度5m |
| 22 | 排水管 | m | 5504.10 |  | UPVC管，直径150mm |
| 23 | 排水管 | m | 490.00 |  | UPVC管，直径85mm |
| 24 | 无纺布 | m2 | 452.75 |  | 400g/㎡ |
| 25 | 钢筋混凝土网格梁 | m3 | 2158.20 |  | C25 W6 F300 尺寸为0.3m×0.3m，按间距4m布置 |
| 26 | 下游浆砌石护坡 | m3 | 5981.80 |  | 30cm厚浆砌石，C20砌筑 |
| 27 | 下游干砌石护坡 | m³ | 6488.65 |  | 30cm厚干砌石 |
| 28 | 防浪墙 | m3 | 1485.29 |  | C25 W6 F300 |
| 29 | 钢筋 | t | 243.08 |  | Ⅱ级 |
| 30 | C20混凝土喷护 | m3 | 2373.88 |  | 基础开挖喷护，厚10cm |
| 31 | 注浆锚杆 | 根 | 1000.00 |  | 基础锚杆 φ25 L=3m |
| 32 | 不良地质处理 | m3 | 515.00 |  | C20混凝土回填 |
| 33 | 混凝土阻滑墙 | m3 | 461.12 |  | C25 W6 F300 |
| 34 | 无砂混凝土 | m3 | 97.22 |  |  |
| 35 | 651橡胶止水带 | m | 1300.88 |  |  |
| 36 | 高压闭孔板 | m3 | 104.58 |  | 2cm厚 |
| 37 | 651橡胶止水带 | m | 1300.88 |  |  |
| 38 | 止水铜片 | m | 368.41 |  | Z型 |
| 二、上游围堰 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程项目及名称 | 单 位 | 数量 | 施工方法 | 备 注 |
| 1 | 坝壳料填筑 | m3 | 194015.15 | 料场拉运，运2km | 砂砾料，Dmax=600mm,小0.075mm含量<5% |
| 2 | 坝壳料填筑 | m3 | 32084.93 | 开挖利用料，运2km |  |
| 3 | 预制混凝土护坡 | m3 | 2214.50 |  | C30 F300，0.15m厚，尺寸0.5m×0.5m |
| 4 | 两布一膜 | m2 | 17118.09 |  | 规格200g/0.5mm/200g |
| 5 | 砂砾石垫层 | m3 | 15848.86 |  | 厚1m |
| 6 | 黏土 | m3 | 9523.27 |  | 厚0.3m |
| 7 | 混凝土阻滑墙 | m3 | 63.71 |  | C25 W6 F300 |
| 8 | 控制灌浆 | m | 1199.67 |  |  |
| 9 | 控制灌浆钻孔 | m | 1332.97 |  |  |
| 10 | 钢筋 | t | 5.10 |  | Ⅱ级 |
| 11 | 原浆封口 | m3 | 208.08 |  |  |

三、放水洞工程量

| 名称 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 施工方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开挖料回填 | m3 | 2001 | 利用开挖料 | 相对密度不小于0.75 |
|  | 开挖料回填 | m3 | 1929 | 利用开挖料 | 松填，导流暗渠顶板上侧覆土2.5～7.0m |
|  | 基础换填砂砾石 | m3 | 379 |  | 砂砾石换填1.0m，相对密度不小于0.75 |
|  | 暗渠钢筋混凝土 | m3 | 192.69 |  | C25、W6、F300，墙厚0.45m（暗渠） |
|  | 现浇C25砼重力墙 | m3 | 162.02 |  | C25、W6、F300，墙厚0.5m，重力墙 |
|  | 矩形明渠底板 | m3 | 17.51 |  | C25、W6、F300，底板厚0.2m |
|  | 钢筋 | t | 15.41 |  |  |
|  | C15混凝土垫层 | m3 | 20.74 |  | C15，厚0.10m |
|  | C25混凝土板护坡 | m3 | 35.84 |  | C25，厚0.30m |
|  | 锚杆 | 根 | 94 |  | 自进式灌浆锚杆，Φ25(L=3.0m)，间距2m，每边2排 |
|  | C20喷护混凝土 | m3 | 12.88 |  | C20，厚10cm |
|  | 651止水带 | m | 67.39 |  | 规格300×10mm |
|  | 洞衬钢筋混凝土 | m3 | 779 |  | C40、W6、F300，墙厚0.5m（洞内） |
|  | 钢筋 | t | 62.34 |  |  |
|  | C15混凝土垫层 | m3 | 56.24 |  | C15，厚0.10m |
|  | C20挂网喷护 | m3 | 267.13 |  | C20，厚0.10m |
|  | 挂网钢筋 | t | 8.01 |  | φ6mm |
|  | 接触灌浆 | m² | 1928.36 |  | 排距2m，孔深2m |
|  | 回填灌浆 | m² | 834.41 |  | 排距2m，孔深2m |
|  | 固结灌浆 | m | 650.10 |  | 含钻孔，排距2m，孔深2m |
|  | 型钢拱架 | t | 56.53 |  | 采用[12型钢制作 |
|  | 锚杆 | 根 | 3089 |  | 含超前锚杆、洞身锚杆、锁脚锚杆Φ25(L=2m)，间距0.2～2.0m，排距1.2～2.0m |
|  | 651止水带 | m | 212.21 |  | 规格300×10mm |
|  | 超前小导管 | 根 | 461 |  | (DN42,L=3.5m)，间距0.3m，排距2m |
|  | C25钢筋混凝土锁口 | m3 | 81.58 |  | C25，厚0.30m |
|  | 洞脸及锁口钢筋 | t | 6.76 |  | φ12mm |
|  | 进口洞脸C25钢筋砼 | m3 | 23.27 |  | 50cm厚 |
|  | 石方洞挖(竖向洞子) | m3 | 2669 | 运2km | 岩石开挖，竖井出渣 |
|  | 开挖料回填 | m3 | 128 |  | 相对密度不小于0.75 |
|  | 竖井钢筋混凝土 | m3 | 1480.60 |  | C40、W6、F300，墙厚1、0.7、0.6m |
|  | 竖井二期混凝土 | m3 | 133.86 |  | C40、W6 |
|  | 钢筋 | t | 129.16 |  |  |
|  | 锚杆 | 根 | 236 |  | 自进式灌浆锚杆，Φ25(L=3.0m)，间距2m，边坡锚杆 |
|  | C20挂网喷护 | m3 | 94.29 |  | C20，厚0.10m |
|  | C20喷护混凝土 | m3 | 36.76 |  | C20，厚10cm |
|  | C25钢筋混凝土锁口 | m3 | 445.83 |  | C20，厚0.50m |
|  | 锁口钢筋 | t | 26.75 |  | φ12mm |
|  | 接触灌浆 | m² | 1532.06 |  |  |
|  | 固结灌浆 | m | 1276.26 |  | 含钻孔，排距2m，孔深3m |
|  | 锚杆 | 根 | 1435 |  | Φ25(L=3m)，间排距1m |
|  | 型钢拱架 | t | 34.33 |  | 采用[12型钢制作 |
|  | 铜止水 | m | 178.92 |  | T2M型铜止水，规格300×0.8mm |
|  | 闸房 | m2 | 32.10 |  | 框架结构，2层 |
|  | 钢爬梯 | t | 13.66 |  | 旋转钢梯 |
|  | 洞衬钢筋混凝土 | m3 | 844.62 |  | C40、W6、F300，墙厚0.5m（洞内） |
|  | 钢筋 | t | 111.56 |  |  |
|  | 镇墩 | m3 | 879.72 |  | C25、W6、F300，钢管外包0.3m钢筋混凝土 |
|  | C15混凝土垫层 | m3 | 73.31 |  | C15，厚0.10m |
|  | C20挂网喷护 | m3 | 422.76 |  | C20，厚0.10m |
|  | 接触灌浆 | m² | 3041.24 |  |  |
|  | 回填灌浆 | m² | 983.86 |  | 排距2m，孔深2m |
|  | 固结灌浆 | m | 749.10 |  | 含钻孔，排距2m，孔深2m |
|  | 排水孔 | m | 88.94 |  | 含钻孔，PVC管，φ50，排距3m，孔深0.55m |
|  | 型钢拱架 | t | 95.44 |  | 采用[12型钢制作 |
|  | 锚杆 | 根 | 2043 |  | 含超前锚杆、洞身锚杆、锁脚锚杆Φ25(L=2m)，间距0.2～2.0m，排距1.2～2.0m |
|  | 651止水带 | m | 706.76 |  | 规格300×10mm |
|  | 超前小导管 | 根 | 461 |  | (DN42,L=3.5m)，间距0.3m，排距2m |
|  | C25钢筋混凝土锁口 | m3 | 81.58 |  | C20，厚0.30m |
|  | 出口洞脸C25钢筋砼 | m3 | 24.75 |  | 50cm厚 |
|  | 土方回填 | m3 | 542 |  | 相对密度不小于0.75 |
|  | 暗渠钢筋混凝土 | m3 | 397.87 |  | C40、W6、F300，墙厚0.45m（暗渠） |
|  | 现浇C40钢筋混凝土矩形槽 | m3 | 85.52 |  | C40、W6、F300，墙、底板厚0.6m、0.8m； |
|  | 钢筋 | t | 55.42 |  |  |
|  | 镇墩 | m3 | 334.97 |  | C25、W6、F300，钢管外包0.3m钢筋混凝土 |
|  | C15混凝土垫层 | m3 | 36.59 |  | C15，厚0.10m |
|  | 锚杆 | 根 | 49 |  | 自进式灌浆锚杆，Φ25(L=3.0m)，间距2m |
|  | 网格梁 | m3 | 121.64 |  | 网格梁护坡，C25，宽×高=0.3×0.4m |
|  | 网格梁钢筋 | t | 7.30 |  |  |
|  | C20挂网喷护 | m3 | 19.55 |  | C20，厚0.10m |
|  | C20喷护混凝土 | m3 | 45.29 |  | C20，厚10cm |
|  | 排水孔 | m | 26.89 |  | 含钻孔，PVC管，φ50，排距3m，孔深0.55m |
|  | 651止水带 | m | 75.33 |  | 规格300×10mm |
|  | 高压闭孔板 | m3 | 0.72 |  |  |
|  | 聚氨酯密封膏 | m3 | 0.03 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 418 |  | 相对密度不小于0.75 |
|  | 现浇C40钢筋混凝土矩形槽 | m3 | 163.98 |  | C40、W6、F300，墙、底板厚0.8m； |
|  | 钢筋 | t | 13.12 |  |  |
|  | 网格梁 | m3 | 25.93 |  | 网格梁护坡，C25，宽×高=0.3×0.4m |
|  | C20喷护混凝土 | m3 | 0.74 |  | C20，厚10cm |
|  | 651止水带 | m | 12.77 |  | 规格300×10mm |
|  | 排水管 | m | 22.66 |  | 含钻孔，PVC管，φ50 |
|  | 无纺布 | m2 | 3.63 |  | 300g/㎡ |
|  | 排水沟 | m3 | 21.75 |  | C25，10cm |
|  | 基础强夯 | m2 | 463.50 |  |  |
|  | 水泥稳定砂砾换填 | m3 | 339.90 |  | 6％水泥，压实度不小于0.96 |
|  | 现浇C25混凝土板 | m3 | 77.04 |  | 厚度为20cm |
|  | C25混凝土一字墙 | m3 | 11.43 |  | C25，厚0.50m |
|  | 基础换填砂砾石垫层 | m3 | 239 |  | 砂砾石换填0.5m，相对密度不小于0.75 |
|  | 砂砾石路面 | m3 | 57 |  | 砂砾石路面厚度0.25m |
|  | 开挖料回填 | m3 | 1418 |  | 相对密度不小于0.75 |
|  | 格宾石笼 | m3 | 1013.52 |  | 规格：厚度为50cm |
|  | 无纺布 | m | 1769.54 |  | 规格：厚度为200g/㎡ |
|  | 砂砾石路面 | m3 | 155 |  | 砂砾石路面厚度0.25m |
|  | 土方回填 | m3 | 196 |  | 相对密度不小于0.75 |
|  | 进口C20边坡喷护 | m3 | 121.13 |  | 10cm |
|  | 出口洞脸C25钢筋砼 | m3 | 18.75 |  | 50cm厚 |
|  | 钢管 | t | 91.85 |  | 管径1.0m，壁厚12mm；365m |
|  | 锚杆 | 根 | 136 |  | 自进式灌浆锚杆，Φ25(L=3.0m)，间距2m，每边2排 |
|  | 钢筋 | t | 13.82 |  |  |
|  | C25钢筋砼盖板 | m3 | 16.53 |  | C25、W6、F300，板厚0.3m |
|  | C25钢筋砼边墙 | m3 | 109.91 |  | C25、W6、F300，板厚0.5m |
|  | C25钢筋砼底板 | m3 | 27.55 |  | C25、W6、F300，板厚0.5m |
|  | 阀井室 | m2 | 142.24 |  | 二层为框架结构，面积为142.24㎡ |
|  | 开挖料回填 | m3 | 196 |  | 相对密度不小于0.75 |
|  | C25砼镇墩 | m3 | 13.79 |  | C25，W6 |
|  | C25钢筋砼盖板 | m3 | 5.19 |  | C25、W6、F300，板厚0.25m |
|  | C25钢筋砼边墙 | m3 | 228.41 |  | C25、W6、F300，墙厚0.5m |
|  | C25钢筋砼底板 | m3 | 28.43 |  | C25、W6、F300，板厚0.8m |
|  | 钢筋 | t | 20.96 |  |  |

四、溢洪道工程量

| 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 施工条件及施工方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、进口段 |  |  |  |  |
| 侧堰混凝土 | m3 | 432.89 |  | C40W6F300 |
| 调整段混凝土 | m3 | 321.20 |  | 80cm厚C40W6F300 |
| C15混凝土垫层 | m3 | 54.72 |  | 10cm厚C15混凝土 |
| 黏土回填 | m3 | 2130 |  | 相对密度不小于0.75 |
| C20喷护 | m3 | 342.97 |  | 10cm厚C20混凝土 |
| 固结灌浆 | m | 25.00 |  | 排距2m，孔深2m |
| 锚杆 | 根 | 421 |  | 砂浆锚杆，φ25mm，L=3m |
| 路面 | m3 | 116.80 |  | 20cm厚C20W4F300 |
| 堰前平台 | m3 | 245.39 |  | 20cm厚C20W4F300 |
| 撑梁 | m3 | 2.40 |  | C25W6F300 |
| 钢筋 | t | 55.34 |  |  |
| 钢筋网 | t | 6.57 |  | φ6mm |
| 651止水带 | m | 78.18 |  | 651型止水带 |
| φ50PVC排水花管 | m | 657.10 |  | φ50mm，L=3m |
| 排水管钻孔 | m | 657.10 |  | φ50mm，L=3m |
| 2、泄槽段 |  |  |  |  |
| 开挖料回填 | m3 | 3467 | 利用开挖料 | 相对密度不小于0.75 |
| 槽身混凝土 | m3 | 2174.00 |  | 整体式矩形槽50cm厚混凝土C40W6F300 |
| C15混凝土垫层 | m3 | 140.53 |  | 10cm厚C15混凝土 |
| C20喷护 | m3 | 283.03 |  | 10cm厚C20混凝土 |
| 混凝土踏步 | m3 | 92.73 |  | C20混凝土 |
| 撑梁 | m3 | 10.80 |  | C25W6F300 |
| 排水沟 | m3 | 37.46 |  | C25W6F300 |
| 钢筋 | t | 158.18 |  |  |
| 锚杆 | 根 | 570 |  | 砂浆锚杆，φ25mm，L=3m |
| 网格梁 | m3 | 559.15 |  | C25W6F300 |
| 网格梁钢筋 | t | 33.55 |  |  |
| 无纺布 | m2 | 274.96 |  |  |
| 651止水带 | m | 283.74 |  | 651型止水带 |
| 聚氨酯密封膏 | m3 | 0.19 |  |  |
| φ50PVC排水花管 | m | 294.44 |  | φ50mm，L=3m |
| 排水管钻孔 | m | 294.44 |  | φ50mm，L=3m |
| 混凝土板 | m3 | 89.29 |  | 10cm厚C20混凝土 |
| 3、消力池段 |  |  |  |  |
| 开挖料回填 | m3 | 3044 | 利用开挖料 | 相对密度不小于0.75 |
| 水泥稳定砂砾换填 | m3 | 897 |  | 水泥稳定砂砾换填 |
| 消力池混凝土 | m3 | 867.30 |  | 100cm厚混凝土C40W6F300 |
| 重力墙混凝土 | m3 | 228.80 |  | C25W6F300 |
| 撑梁 | m3 | 17.28 |  | C25W6F300 |
| 钢筋 | t | 48.07 |  |  |
| 混凝土板 | m3 | 90.04 |  | 20cm厚C20混凝土 |
| 锚杆 | 根 | 66.00 |  | 砂浆锚杆，φ25mm，L=3m |
| 网格梁 | m3 | 68.61 |  | C25W6F300 |
| 网格梁钢筋 | t | 4.12 |  |  |
| 橡胶止水 | m | 88 |  | 651型止水带 |
| 基础强夯 | m2 | 2205.00 |  |  |
| 4、退水渠段 |  |  |  |  |
| 土方填筑 | m3 | 2716 | 料场拉运，3km | 相对密度不小于0.75 |
| 渠道混凝土 | m3 | 323.33 |  | 20cm厚混凝土C20W6F300 |
| 防冲槽混凝土 | m3 | 17.20 |  | C20混凝土 |
| 格宾石笼 | m3 | 25.00 |  | 50cm厚格宾石笼 |
| 砂砾石换填 | m3 | 1020.50 |  | 80cm厚，相对密度不小于0.75 |
| 网格梁 | m3 | 19.98 |  | C25W6F300 |
| 网格梁钢筋 | t | 1.20 |  |  |
| 聚氨酯密封膏 | m3 | 0.63 |  |  |
| 5、下游防护 |  |  |  |  |
| 砂砾石填筑 | m3 | 5199 | 料场拉运，3km | 相对密度不小于0.75 |
| 格宾石笼 | m3 | 1284 |  | 50cm厚格宾石笼 |
| 无纺布 | m2 | 2880 |  | 400g/m2 |